无人机舱主机操车系统介绍

主机：DU-SULZER 7RTA48TB

MCR：127 RPM

NCR：118.7 RPM

OVERSPEED：139 RPM

调速器型号：MG-800 (电子调速器)

- 概述

本系统釆用微电脑—电气控制，由驾驶台或控制室内单手柄车钟来执行主机的激活、换向、停车与速度设定等功能。

此外，当主机有不正常状况发生时，安全系统输出电气控制信号，自动执行减车或紧急停车之功能。并且设有人工紧急停车按钮，在主机遥控系统出现异常时，可人工作动该钮，输出电气控制信号使主机停车。

- 操纵方法

| 控制位置 | 操纵方法 | 速度控制 | 安全系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驾驶台 | 以车钟变送器自动控制(微电脑—气动控制) | 车钟变送器输出电信号控制调速器 | 人工紧急停车 自动紧急停车 自动紧急减车 |
| 控制室(自动控制) | 以车钟接收器自动控制(微电脑—气动控制) | 车钟接收器输出电信号控制调速器 | 人工紧急停车 自动紧急停车 自动紧急减车 |
| 现场(油门杆控制) | 现场操作杆，人工控制 (气动控制) | 油门杆调整油门大小 (机械操作) | 人工紧急停车 自动紧急停车 |

- 电源

控制室控制屏

驾驶台控制台

- 系统结构图

- 操纵位置转换

位置转换表

|  | 现场 |  | 现场 |  |  | 控制室 |  |  |  |  |  |  | 驾驶台 |  |  |  | 铃铛&蜂鸣器 | 控制位置 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 油门杆位置(3.12) | 操纵杆位置(5.03) | 指示灯 |  |  | 按钮 |  |  | 指示灯 |  |  |  | 按钮 | 指示灯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | LOC | CR | BR |  | CR | BR | LOC |  | CR | BR |  | LOC | CR | BR |  |  |  |
| 现场 ↓ 控制室 | 非遥控 | 非遥控 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 现场 |  |
|  | 遥控 | 非遥控 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 现场 |  |
|  | 遥控 | 遥控 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 现场 |  |
|  | 遥控 | 遥控 | ○ | ⊕ |  |  |  |  | ○ |  | ⊕ |  |  | ○ | ⊕ |  | ☼ | 现场 | 持续2秒 |
|  | 遥控 | 遥控 |  | ○ |  |  | ◎ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 控制室 |  |
| 控制室 ↓ 驾驶台 | 遥控 | 遥控 |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 控制室 |  |
|  | 遥控 | 遥控 |  | ○ | ⊕ |  |  | ◎ |  |  | ○ | ⊕ |  |  | ○ | ⊕ | ☼ | 控制室 |  |
|  | 遥控 | 遥控 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ | ◎ |  |  | ○ |  | 驾驶台 |  |
| 驾驶台 ↓ 控制室 | 遥控 | 遥控 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 驾驶台 |  |
|  | 遥控 | 遥控 |  | ⊕ |  |  | ◎ |  |  |  | ⊕ |  |  |  | ⊕ |  | ☼ | 控制室 |  |
|  | 遥控 | 遥控 |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 控制室 | 持续2秒 |
| 控制室 ↓ 现场 | 遥控 | 非遥控 |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 控制室 |  |
|  | 遥控 | 非遥控 | ⊕ |  |  |  |  |  | ⊕ |  |  |  |  | ⊕ |  |  | ☼ | 现场 |  |
|  | 遥控 | 遥控 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 现场 | 持续2秒 |
| 控制室 ↓ 现场 | 遥控 | 遥控 |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 控制室 |  |
|  | 非遥控 | 遥控 | ⊕ |  |  |  |  |  | ⊕ |  |  |  |  | ⊕ |  |  | ☼ | 现场 |  |
|  | 遥控 | 遥控 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 现场 | 持续2秒 |
| 现场 | 非遥控 | 非遥控 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 现场 |  |
|  | 遥控 | 非遥控 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 现场 |  |
|  | 非遥控 | 非遥控 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 现场 |  |
| 除CPU异常外，其它连锁条件均不满足的情况下，控制位置从控制室切换至驾驶台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制室 ↓ 驾驶台 ↓ 控制室 | 遥控 | 遥控 |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 控制室 | 附注1 |
|  | 遥控 | 遥控 |  | ○ | ⊕ |  |  | ◎ |  |  | ○ | ⊕ |  |  | ○ | ⊕ | ☼ | 控制室 |  |
|  | 遥控 | 遥控 |  | ○ | ⊕ |  |  |  |  |  | ○ | ⊕ | ◎ |  | ○ | ⊕ | ☼ | 控制室 |  |
|  | 遥控 | 遥控 |  | ○ |  |  | ◎ |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  | 控制室 |  |
| 除CPU异常外，其它连锁条件均不满足的情况下，控制位置从现场切换至控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场 ↓ 控制室 ↓ 现场 | 非遥控 | 遥控 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 现场 | 附注2 |
|  | 遥控 | 遥控 | ○ | ⊕ |  |  |  |  | ○ |  | ⊕ |  |  | ○ | ⊕ |  | ☼ | 现场 |  |
|  | 遥控 | 遥控 | ○ | ⊕ |  |  | ◎ |  | ○ |  | ⊕ |  |  | ○ | ⊕ |  | ☼ | 现场 |  |
|  | 遥控 | 非遥控 | ○ |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | 现场 |  |
| 除CPU异常外，其它连锁条件均不满足的情况下，控制位置从驾驶台切换至控制室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 驾驶台 ↓ 控制室 ↓ 驾驶台 | 遥控 | 遥控 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 驾驶台 | 附注3 |
|  | 遥控 | 遥控 |  |  | ○ |  | ◎ |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 驾驶台 |  |
|  | 遥控 | 遥控 |  |  | ○ |  |  |  |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ |  | 驾驶台 |  |

符号说明：◎按钮开关操作                          LOC：现场

○指示灯常亮                            CR ：控制室

⊕指示灯闪烁                            BR ：驾驶台

☼车钟铃铛与蜂呜器

操车位置切换条件：

附注1：从机房控制室切换至驾驶台条件：

- 转车机在“脱开”位置；

- 激活空气切断阀在“自动”位；

- 一号与二号辅助鼓风机在“自动”位；

- AC与DC电源供应正常；

- 控制空气压力正常；

- 控制系统状态正常(车钟接收器电位器断路除外)。

以上任一条件不满足时，将发出“控制系统异常”(Control System Abnormal)。若操车位在驾驶台，同时也会发出“驾控备车故障”(Bridge Control S/B Fail)警报，而控制位置仍然维持在驾驶台不变。

附注2：从现场(机侧)切换至控制室的条件：

- 转车机在“脱开”位置；

- 激活空气切断阀在“自动”位；

- AC与DC电源供应正常；

- 控制空气压力正常；

- 控制系统状态正常(车钟接收器电位器断路除外)。

以上任一条件不满足时，将发出“控制系统异常”(Control System Abnormal)。若操车位置在控制室时，出现以上任一条件不满足时，控制位置维持不变。

附注3：从驾驶台切换至控制室的条件：

- 车钟接收器电位器状态正常；

- CPU状态正常。

万一CPU异常出现，控制位置仍显示在原操车位置，即使操车位置巳转至机侧也如此。

附注4：耦合指示灯(BRIDGE-C/R)

欲把操车位从控制室切换到驾驶台时，移动驾驶台的车钟手柄，直到控制面板上的手柄耦合(HANDLE MATCH)指示灯亮，同时控制室操车台上的手柄耦合(HANDLE MATCH)指示灯亮，此时可进行位置切换。(此目的是为了切换过程中减少转速的波动)。

欲把操车位从驾驶台切换到控制室时，移动机舱控制室的操车手柄，直到控制面板上的手柄耦合(HANDLE MATCH)指示灯亮，同时驾驶台面板上手柄耦合(HANDLE MATCH)指示灯亮，此时可进行位置切换。

附注5：机侧与控制室的亘换

主机运转时，进行两者位置的亘换比较困难，无法使转速匹配，最好在主机停车时进行亘换。

操车位切换过程

- 操车位从机侧(LOCAL)切换至机舱控制室(C/R)：

a．机侧3.12及5.03均处于“遥控”位，两秒后车钟警铃声响起。    要求

b．车钟警铃响起之同时控制室控制位置指示灯闪烁。

c．按下控制室控制按钮“CR PB”，则铃声停止，指示灯明亮。     同意

d．表示切换成功。  (机侧要求，控制室同意)

- 从控制室切换至驾驶台(BR)：

  - 机侧3.12及5.03均处于“遥控”位。

  - 在控制室按下“P.B. SW. BR”，则操车位置指示灯“BR”闪亮 ，铃声响起。 要求

  - 在驾驶台按下驾驶台操车按钮“P.B. SW. BR”，则铃声停止，驾驶台操车指示灯明亮                                                  同意

  - 表示切换成功。  (控制室要求，驾驶台同意)

- 从驾驶台切换至控制室：

  - 机侧3.12及5.03均处于“遥控”位。

  - 在控制室按下“P.B. SW. CR”，则操车位置指示灯“CR”闪亮 ，铃声响起。 要求

  - 两秒后，控制室操车位指示灯明亮，铃声停止。

  - 表示切换成功。  (控制室要求，不需驾驶台同意)

- 从控制室切换至机侧：状况一：

  - 机侧3.12及5.03均处于“遥控”位。

  - 置燃油操纵杆3.12至“非遥控”位，则操车位指示灯“LOC”闪亮，铃声响起。

  - 两秒后，操车位置指示灯“LOC”明亮，铃声停止。

  - 表示切换成功。  (机侧要求，不需控制室同意)

- 从控制室切换至机侧：状况二：

  - 机侧3.12及5.03均处于“遥控”位。

  - 置机侧操车操车操纵杆5.03至“非遥控”位，则操车位指示灯“LOC”闪亮，铃声响起。

  - 两秒后，操车位置指示灯“LOC”明亮，铃声停止。

  - 表示切换成功。  (机侧要求，不需控制室同意)

- 从控制室切换至驾驶台：(CPU故障除外，其它连锁条件不满足)

  - 机侧3.12及5.03均处于“遥控”位。

  - 在控制室按下“P.B. SW. BR”，则操车位置指示灯“BR”闪亮 ，铃声响起。

  - 在驾驶台按下驾驶台操车按钮“P.B. SW. BR”，则铃声继续响起，驾驶台操车指示灯仍然闪亮。

  - 在控制室按下“P.B. SW. CR”，则操车位置指示灯“CR”明亮，驾驶台操车指示灯“BR”熄灭。

  - 表示无法转换操车位置，操车位置仍然在控制室。

- 从机侧切换至控制室：(CPU故障除外，其它连锁条件不满足)

  - 机侧3.12在“非遥控”位及5.03置于“遥控”位。

  - 置燃油操纵杆3.12至“遥控“位，则操车位指示灯“C/R”闪亮，铃声响起。

  - 在控制室按下“P.B. SW. CR”，则操车位置指示灯“CR”仍闪亮，铃声仍响起。

  - 置操纵杆5.03至“非遥控”位，则操车位置指示灯“LOC”明亮，铃声停止。

  - 操车位置仍在机侧。

- 从驾驶台切换至控制室：(控制室车钟接收器之电位器断路)

  - 机侧3.12及5.03均处于“遥控”位。

  - 在控制室按下“P.B. SW. CR”，驾驶台操车指示灯保持明亮。

因电位计断路后，无法控制主机转速，故不能转换。

该主机控制系统优先权顺序为：机侧优先，控制室次之，驾驶台最后。

- 遥控系统功能

本遥控系统由以下功能组成：

  - 驾驶台

    - 正、倒车转换；

    - 激活；

    - 速度设定(调速控制，包括过程控制)；

    - 停车；

    - 正常反转；(NORMAL REVERSING)

    - 在港反转；(HARBOR REVERING)

    - 紧急反转；(CRASH REVERING)

    - 快速超越临界区域；

    - 扫气限制取消。

  - 控制室

    - 正、倒车转换；

    - 激活；

    - 速度设定(调速控制，包括过程控制)；

    - 停车；

    - 正常反转；(NORMAL REVERSING)

    - 在港反转；(HARBOR REVERING)

    - 紧急反转；(CRASH REVERING)

    - 快速超越临界区域；

    - 最大转速限制(仅对驾驶台起作用)；

    - 冲车；(AIR RUN)

    - 扫气限制取消。

  - 其它

    - 可变喷油提前角调整(VIT)与燃油品质设定(FQS)；

    - 大缸油注油系统。

- 控制系统

七-1．驾控

  - 激活过程

    - 手钟手柄移至正车(倒车)位，换向机构及燃油凸轮切换至正车(倒车)位；

    - 供给起动空气，主机转动，当转向与车令一致时，则供给燃油；

    - 当主机转速达到起动空气切断点(一般设定值10RPM)，起动空气切断；

    - 主机激活达设定时间后(约5秒)，主机转速已达激活完成点，释放激活油门，转入调速控制，调至车钟手柄位置所对应的转速。

  - 激活联锁

主机激活的条件

    - 转车机在“脱开”位；

    - 未出现激活失败条件(点火失败与激活不可能)；

    - 无紧急停车(手动与自动停车)状况出现或已恢复正常；

    - 一号与二号辅助鼓风机均在运转中；

    - 副车钟不在“F/E”位；

    - 激活空气压力正常。

以上所有条件满足时，驾驶台指示与开关面板上的“READY TO START”指示灯亮。

当操车位从驾驶台转换到控制室，两者车令不一致时，无法实现主机的激活。但只要控制室车钟移至“STOP”位时，即可释放激活联锁。

  - 发火失败与重复激活(MISS-IGNITION AND RESTARTING)

若在预设定时间内，主机激活转速达到激活空气切断点后，又再次下降到低于激活空气切断点，则断定为点火失败，并且自动执行重复激活。

在重复激活过程中，驾驶台指示与开关面板上的指示灯REPEATED START将会亮。为确保第三次激活的成功，调速器的扫气压力限制被取消。这个取消持续一段预设定时间直到主机转速达到激活完成点。

重复激活限定两次，若第三次重激活再失败，则激活终止，并发出激活失则(STARTING FAILURE)警报。

  - 不能激活(STARTING IMPOSSIBLE)

激活过程中，在预设定的时间内(本轮设定值：5秒)激活转速不能达到激活空气切断点(10RPM)，则激活终止，并发出激活失则(START FAILURE)警报。

复位方式：把手钟手柄移回“STOP”位则可。

  - 速度控制

港用速度控制

把车钟手柄移至欲需的位置，主机转速在调速器的控制下以相应位置的转速运转。

通常车钟手柄置放于每个分隔区的中间位置，每个分隔区相应的主机转速均先设定好。

加车至海上速度(加车速度可设定两种速度模式)

当车钟手柄置于超过程序加车激活点(本轮设定86.7 RPM)时，主机转速快速加至此点后按负荷加车程序(Load Up Program)逐步加车，至手柄位置所对应的转速。

负荷程序加车过程中，指示灯LOAD UP PROGRAM将会亮。

从海上速度减车

当车钟手柄从海上速度移回程序激活点(86.7 RPM)时，主机转速按负荷减车程序(Load Down Program)逐步减车。

负荷程序减车过程中，指示灯LOAD DOWN PROGRAM将会亮。

万一车钟手柄移至低于“HARBOR FULL”位(包括停车、倒车)，负荷程序减车将会自动取消，直接减车至相应的转速。

程序取消(PROGRAM CANCEL)

按下驾驶台或控制室操纵台的“PROGRAM CANCEL”按钮，指示灯PROGRAM CANCEL亮，不管车钟手柄是否大于程序激活点，负荷程序加车(减车)不起作用，主机转速迅速加至(或减至)车钟手柄所对应的转速。再次按下“PROGRAM CANCEL”钮，指示灯PROGRAM CANCEL灭，恢复正常状态，驾控时，驾驶台操纵台上的“PROGRAM CANCEL”钮起作用，而控制室控制时，控制室的“PROGRAM CANCEL”钮起作用。

设定转速限制

驾控时，在控制室通过十键址【001】可设定转速限制，此时即使车钟手柄位置再移向更高速度的位置，亦不会使主机转速再增加，同时指示灯UPPER SPEED LIMIT亮。

临界转速区域快速跨越装置

给定转速在临界区域时，加车时，此装置控制主机转速维持在下限避上限；减车时，控制转速维持上限避下限。在加车操作中，主机转速达下限，扫气压力限制取消，经一段预设定时间后，主机转速升至上限以上，扫气压力自动复位。如果主机转速超过下限之后，再次减至下限以下，扫气压力限制取消，并维持一段预设定的时间。

  - 停车

车钟手柄移至停车位时，燃油切断，使主机停止。

  - 换向模式

正常换向

主机转速以低于港用换向转速运行时，移动车钟手柄至反向侧时，其换向过程如下：

- 车钟手柄直接移至倒车(正车)位；

- 主机转向与手柄位置不符，燃油切断，油门至“0”位或主机转速低于换向转速，倒车(正车)切换电磁阀动作，换向凸轮与燃油凸轮移至倒车(正车)位；

- 主机转速下降至低于制动空气供给点，制动空气(激活空气)供给；

- 主机转速停止，并开始反转，以调速器设定的正常换向激活油门量供给燃油；

- 主机转速加车至正常激活空气切断点，激活空气切断；

- 经预设定正常激活时间之后，主机转速达激活完成点，调速激活油门设定释放，转入正常调速控制，调整主机转速至车钟手柄位置所对应的转速。

港用换向(HARBOR REVERSING)

海试时，若需利用到港用换向功能时，通过改变控制面板上的十键址数值来使此功能生效。当主机转速高于港用换向转速运行时，在预设定时间内，移动车钟手柄至反向侧时，其换向过程如下：

- 车钟手柄直接移至倒车(正车)位；

- 主机转向与手柄位置不符，燃油切断，油门至“0”位或主机转速低于换向转速，倒车(正车)切换电磁阀动作，换向凸轮与燃油凸轮移至倒车(正车)位；

- 主机转速下降至低于制动空气供给点，制动空气(激活空气)供给；

- 主机停止，并开始反转时，以调速器设定的港用换向激活燃油量供给，并且扫气压力限制取消；

- 主机转速升至港用换向激活空气切断点时，激活空气切断；

- 经预设定时间后(港用换向与正常换向分别独立设定)，主机转速达激活完成点，调速器港用换向激活油门设定释放，转入正常调速控制，调整主机转速至车钟手柄位置所对应的转速。经另一预设定时间后，扫气压力限制取消复位。

紧急换向(CRASH REVERSING)

当主机以高于紧急换向点转速运行时，在预设定时间内，移动车钟手柄至反向侧时，其换向过程如下：

    - 车钟手柄直接移至倒车(正车)位；

    - 主机转向与手柄位置不符，燃油切断，油门至“0”位或主机转速低于换向转速，倒车(正车)切换电磁阀动作，换向凸轮与燃油凸轮移至倒车(正车)位；

    - 主机转速下降至低于制动空气供给点，制动空气(激活空气)供给；

    - 主机停止，并开始反转时，以调速器设定的紧急换向激活燃油量供给，并且扫气压力限制取消；

    - 主机转速升至紧急换向激活空气切断点时，激活空气切断；

    - 经预设定时间后(紧急换向与正常换向分别独立设定)，主机转速达激活完成点，调速器紧急换向激活油门设定释放，转入正常调速控制，调整主机转速至车钟手柄位置所对应的转速。经另一预设定时间后，扫气压力限制取消复位。

若车钟手柄从正车位或停车位移至“EM’CY FULL AS”位，同样视为紧急换向操作，按以上过程执行。

  - 控制系统侦测功能

若以下任一状况出现，将发出“控制系统异常”(CONT. SYSTEMT ABNOR)警报，主机将维持现有状态；导致异常发生的故障，由控制面板上的发光二极管(LED)显示；万一出现(4)~(8)状况，“线路异常”发光二极管(LED)及每个异常点指示LED出现闪烁。

    - 控制系统微电脑故障；

    - 15 V电源失败；

    - 联系异常(COMMUNICATION ABNORMAL)；

    - 车钟变送器电位器断路(驾驶台)；

    - 车钟接收器电位器断路(控制室)；

    - 正车切换电磁阀回路断路；

    - 倒车切换电磁阀回路断路；

    - 激活电磁阀回路断路；

    - 控制系统转速信号异常。

  - 仿真板(MIMIC BOARD)

控制室操纵台上装备有一迷你显示板，由LED显示主机遥控系统之状况。

  - 电源失败

| 异 常 | 换向、激活与停车 | 速度设定 | 手动紧急停车 | 自动紧急停车 | 自动紧急减车 | 附 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主电源故障(AC电源) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 切换至紧急电源，维持正常操作 |
| 紧急电源故障(DC24V) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 无影响 |
| 两种电源均故障 | × | × | × | × | × | 维持现有状况 |

○：作动正常(Available)           ×：无法作动(Unavailable )

附注：

    - 电源包括主机遥控系统电源与调速系统电源；

    - 主电源断电时，自动切换至紧急电源供给，一切操作正常；

    - 主电源正常，紧急电源中断，不会影响控制系统；

    - 主电源与紧急均中断，控制系统保持电源中断前之状态，即调速器保持在原先位置不动。此时主机转速依负荷而波动，应立即切换至机侧操车。

  - 控制空气失败

当控制空气压力是零时，无法进行正/倒车转换与激活主机，应立即切换至机侧操车。

  - 扫气限制取消(扫气压力限矩限制取消)

按下控制室操纵台上的“扫气限制取消”(SCAV. LIMIT CANCEL)钮，此时指示灯扫气压力/扭矩限制取消亮，再次按下此钮，指示灯灭，恢复正常状态。无论在何处操车，按下此钮均有效。

七-2．控制室控制

- 自动控制

控制室均可执行与驾驶台操车的相同功能，并且另有最高转速限制功能与空气转车功能(冲车)。

- 冲车(AIR RUN)

满足下列条后，方能进行冲车

  - 操车位在控制室；

  - 转车机在“脱开”位；

  - 紧急停车取消或未动作；

  - 控制室内车钟手柄在“STOP”位。

按住正车(倒车)冲车钮，仅供给激活空气使主机转动，释放按钮，激活空气停止，主机停止转动。

七-3．可变喷油定时与燃油品质设定(VIT+FQS)

设置VIT+FQS的目的是使主机在85%负荷以上时，保持100%的燃烧压力。其输入信号为扫气压力与主机转速。

FQS依据燃油之质量，手动设定喷油提前角。

输入“0”至十键址【403】，VIT功能消，服务器移至“VIT OFF”位。下列任一状况发生，将发出“VIT+FQS”故障，服务器返回“Retarded Injection”位。消除VIT+FQS故障后，按下“VIT+FQS FAIL/RESET”钮，复位警报。

- 给定位置与反馈位置偏差超出预设定值；

- 反馈信号线断路；

- 服务器电磁阀断路。

操车位在驾驶台或控制室时，若出现上求(1)或(2)项故障时，主机转速自动减至85% CMCR转速。当主机转速减至85%CMCR转速后将发出“SPEED REDUCE BY VIT”警报，控制室操纵台上的SPEED REDUCE BY VIT指示灯将亮。

消除VIT+FQS故障之后，车钟手柄移至85%CMCR转速相应位，按下“VIT + FQS FAIL/RESE”钮，复位减车状况，此时即可再加速至预定转速。(超过85%CMCR转速)

若上述方式仍不能使VIT + FQS FAIL指示灯熄灭，可釆取如下措施，使主机转速加至85%CMCR以上：

- 利用服务器上固定套简(Fixing Bush E5)把现场VIT汽缸提前角固定在“0”度处；

- 十键址【402】输入“1”，则控制室操纵上的VIT SPEED REDUCE OVERRIDE指示灯亮，则可加车至85%CMCR转速以上。

输入“0”至【402】中，则VIT SPEED REDUCE OVERRIDE指示灯熄灭，在输入“0”至【402】以前，确认通过按下“VIT + FQS FAIL/RESET”钮来复位VIT + FQS故障，并且拆开现场VIT汽缸提前角固定套(E5)。

下图演示VIT作用。

七-4．缸套注油系统(ACM)

- 概述

本系统供给主机缸套滑润油，具如下不同操作方式与功能：

  - 注油率自动控制

根据预设定注油率曲线，依靠主机负荷大小来决定注油量。

  - 自动增加注油率

在主机激活、凶劣海况及加车状况时，自动增加注油率。

  - 预注油(OIL PRIMING)

提供一按钮开关，方便地控制预注油。

- 系统介绍

注油率由注油器轴转速及调整螺母位置所决定。注油器轴转速由负荷显示器探测到负荷大小来决定。在主机激活、凶劣海况及加车状况下，大缸油注油率自动增加。另外可通过控制室控制面板上十键址【691】人工设定，来增加或减少注油率。预注油工作加通过按下控制室操纵台上一只发光按钮来执行。

系统故障状况：

    - 变频器故障：【851】显示“0”—正常；“1”—故障；

    - 注油器轴转速故障：【852】显示“0”—正常；“1”—故障；

    - LI—主机转速故障：【853】显示“0”—正常；“1”—故障。

出现以上任一异常状态，将发出“INVERTER FAIL & ABN”警报。

如果发生变频器故障，控制室操纵台上指示灯EM’CY LUBR. RUN与DIRECT MODE将会亮起，此时注油器驱动马达直接以440 VAC供电，马达以最大转速(360 rpm)运转，并且指示灯DIRECT CONT. LUB亮。

除变频器故障外，其它不正常状态发生，控制室操纵台上的指示灯EM’CY LUBR RUN与EM’CY DIAL CONT. /REQUEST出现闪烁，注油器以最大转速运转。此时把变频箱内“DIAL CONT. CHANGE”选择开关从“AUTO”移至“DIAL”位，指示灯EM’CY LUBR RUN与EM’CY DIAL CONT. /REQUEST转为常亮，刻度旋钮控制有效，可通过此钮进行人工设定注油器转速。

消除故障之后，按下面板上“CAUSE RESET”钮，来恢愎正常状态。

直接激活注油模式：

若主机运行时，注油器无法操作或主机停止时注油器无法停止，此时可按下变频箱内发光按钮“LUBR. START”，直接供给440 VAC电源给驱动马达驱动注油器，或者按下发光按钮“LUBR. STOP”，使注油器停止。再次激活时，注油器停止状态无法释放，可按下“LUBR. STOP RESET”钮。

若下列任一异常状况发生，注油器将会停止：

- 控制电源供给失败；

- 直接控制回路失败。

出现以上状况，立即停止主机，排除故障。

- 安全系统

  - 手动紧急停车

手动紧急停车功能

下列控制位置提供有手动紧急停车钮：

    - 驾驶台：发光按钮(按下动作，释放复位)

    - 控制室：发光按钮(按下动作，释放复位)

    - 机侧：发光按钮(按下动作，释放复位)

操作上述按钮，切断主机燃油供给，使主机停车，同时发出“MANUAL EM’CY SHUT DOWN”警报及控制室安全控制面板上手动紧急停车发光二极管亮。

无论主机操车位在哪，在任一位置按下“手动紧急停车”钮均能作动。

手动紧急停车复位

按以下过程进行复位：

- 驾控

把驾驶台的车钟手柄移至“STOP”位，按下驾驶台、控制室或机侧任一位置的“停车复位”钮，即可。

- 控制室控制

把控制室的车钟手柄移至“STOP”位，按下驾驶台、控制室或机侧任一位置的“停车复位”钮，即可。

- 机侧操车(油门杆控制)

把现场的油门操纵杆移至“0”位，按下驾驶台、控制室或机侧任一位置的“停车复位”钮，即可。

  - 自动紧急停车(AUTO EM’CY SHUT DOWN)

自动紧急停车功能

出现以下任一状况，主机将自动停车：

    - 超速；

    - 主轴承/推力轴承滑油低低压；

    - 排气阀气簧空气压力低低压；

    - 推力轴承滑油出口高温。

万一出现超速，紧急停车立即执行，并发出“OVER SPEED”警报。出现上述(2) ~ (4)状况，延时几秒后(分别设定)执行，并发出“AUTO EM’CY SHUT DOWN”警报，同时安全控制板上“紧急停车”LED亮。

不论操车位置，自动紧急停车均有效。

自动紧急停车取消

出现上述(3)~(4)状况的自动紧急停车，按下设置在驾驶台、控制室或机侧的“停车超越”(SHUT DOWN OVERRIDE)可取消紧急停车状态。驾驶台上的“SHUT DOWN OVERRIDE”仅在驾驶台操车时有效，而控制室及机侧的“SHUT DOWN OVERRIDE”无论操车位置，均有效。

当主机因述(3)~(4)状况而自动紧急停车，按下“停车超越”钮，忽略故障，并且按下“紧急停车复位”钮，此时驾驶台与控制室的“EM’CY SHUT DOWN OVERRIDE”警报发出，同时，主机恢复至原转速。此时，必须密切关注主机运行状况，仅能在万不得已情况下，方可使用。

自动紧急停车复位

出现主机自动紧急停车，可按以下步骤进行复位，除非故障消除，否则无法复位。

- 驾控

把驾驶台的车钟手柄移至“STOP”位，按下驾驶台、控制室或机侧任一位置的“停车复位”钮，即可。

- 控制室操车

把控制室的车钟手柄移至“STOP”位，按下驾驶台、控制室或机侧任一位置的“停车复位”钮，即可。

- 机侧控制(油门杆操纵)

把现场的油门操纵杆移至“0”位，按下驾驶台、控制室或机侧任一位置的“停车复位”钮，即可。

  - 自动紧急减车(AUTO SLOW DOWN)(仅驾控或控制室操车有效)

自动紧急减车功能

出现以下异常状态，并持续至预设定时间，主机自动减车至SLOW的转速(48rpm)。

    - 缸套冷却水低压；

    - 排气阀气簧低压；

    - 十字头滑油低压；(此项仅负荷指示超过5.0格，及主机转速超过85rpm才有效)

    - 扫气室高温；

    - 大缸油断流；(此项仅负荷指示超过3.0格，及主机转速超过74rpm才有效)

    - 曲轴箱油雾浓度高；

    - 缸套冷却水出口高温；

    - 排气高温；

    - 活塞冷却油出口高温；

    - 主轴承/推力轴承滑油低压；

    - 推力块滑油高温。

若出现自动减车，将发出“AUTO EM’CY SLOW DOWN”警报，同时安全控制面板上LED显示故障发生原因。

若主机以低于自动减车转速的速度运行或倒车时、或机侧操车时，出现上述状态异常时，将发出“AUTO EM’CY SLOW DOWN”警报，但主机不自动减速。

自动减车取消

按下安装在驾驶台及控制室的“紧急减车超越”钮，可取消紧急自动减车状态。安装在驾驶台的“紧急减车超越”钮，仅在驾驶台操车时有效；安装在控制室的“紧急减车超越”钮，无论操车位在哪，均有效。主机发生自动减车后，把操纵台上的车钟手柄移至低预设定位(SLOW)以下，按下“紧急减车超越”钮，可取消自动减车状态，同时驾驶台与控制室的“紧急减车超越”(EM’CY SLOW DOWN OVERRIDE)警报发出。通过此项操作，主机可在有故障的状态下，重新加车到所希望的转速。

自动减车复位

自动减车可按以下步骤进行复位，除非故障消除，否则无法复位。

- 驾控

把驾驶台的车钟手柄移至低于预设定位(“SLOW”)以下，按下控制面板的“CAUSE RESET”钮，则可。

- 控制室操车

把控制室的车钟手柄移至低于预设定位(“SLOW”)以下，按下控制面板的“CAUSE RESET”钮，则可。

  - 转向错误警报(WRONG WAY)

驾驶台给定车钟的方向与机侧换向阀位置不一致时，断定为出现反向条件，现场开关指示箱WRONG WAY指示灯亮，车钟发生声音，此状态持续预设定时间后(本轮设定60秒)，发出“WRONG WAY”警报。

  - 临界转速警报

主机转速在临界转速区域内，并持续超过预设定的时间，将发出“CRITICAL SPEED”警报。

  - 安全系统监测功能

万一出现下列状态，将发出“SAFETY SYSTEM ABN”警报，并由安全控制面板的LED显示故障原因。

出现(4)~(7)或(9)~(11)状况，“WIRING ABN”LED与对应的故障原因LED将闪烁。

    - 安全系统微电脑故障；

    - 15V电源电压异常；

    - 联系异常；

    - 紧急自动减车电磁阀回路断路；

    - 紧急停车电磁阀回路断路；

    - 紧急自动停车超越开关回路断路；

    - 紧急自动减车超越开关回路断路；

    - 安全系统转速信号异常；

    - 手动紧急停车开关回路断路；

    - 自动紧急停车探测器回路断路；

    - 自动紧急减车探测器回路断路；

    - 安全系统空气压力异常；

    - 负荷指示信号异常。

  - 主机转速安全测试(ENGINE SPEED TESTED FOR SAFETY)

控制室安全控制面板提供有主机转速测试按钮，以仿真主机转速来测试安全系统之功能(如超速)。在主机停车状态下(主机运转时，无法测试)，按下测试钮，并持续按“UP”或“DOWN”钮，以供给安全系统仿真转速信号。当未按下按钮，经设定时间后，自动恢复至正常状态。

  - 安全系统时间表

紧急停车时间表

|  | 0秒 3秒 10秒 30秒 60秒 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手动紧急停车(驾驶台) |  |  |  |  |  |  |
| 手动紧急停车(控制室) |  |  |  |  |  |  |
| 手动紧急停车(机侧) |  |  |  |  |  |  |
| 超车 (回路1+2) |  |  |  |  |  |  |
| 排气阀气簧低压(附注2) |  |  |  |  |  |  |
| 主/推力轴承滑油低压 |  |  |  |  |  |  |
| 推力轴承滑油高温 |  |  |  |  |  |  |

|  | 自动停车确认后 | 附注2：此项可取取 |
| --- | --- | --- |

紧急自动减车时间表

|  | 0秒 3秒 10秒 25秒 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缸套冷却水低压 |  |  |  |  |  |
| 排气阀气簧低压 |  |  |  |  |  |
| 十字头滑油低压(附注5) |  |  |  |  |  |
| 扫气室高温 |  |  |  |  |  |
| 大缸油断流(附注3) |  |  |  |  |  |
| 曲轴箱油雾浓度高 |  |  |  |  |  |
| 缸套冷却水出口高温 |  |  |  |  |  |
| 排气出口高温 |  |  |  |  |  |
| 活塞冷却油出口高温 |  |  |  |  |  |
| 主轴承滑油低压 |  |  |  |  |  |
| 推力块滑油高温 |  |  |  |  |  |

|  | 自动减车确认后 |  |
| --- | --- | --- |

附注3：此项在主机负荷显示超过3.0格及主机转速超过74RPM时有效。

附注4：自动减车仅在驾驶台操车及控制室操车时有效。

附注5：此项在主机负荷显示超过5.0格及主机转速超过85RPM时有效。

  - 驾驶台控制台警报模式

    - 当出现异常状况时，警报蜂鸣器发出声音，警报指示灯出现闪烁；

    - 按下消声(BUZZER STOP)钮，蜂鸣器声音消除；

    - 按下警报闪烁停止(FLICKER STOP)钮，此时若异常消除，指示灯熄灭；

    - 按下警报闪烁停止(FLICKER STOP)钮，此时若异常仍然存在，指示灯转为常亮，直到异常消除后，指示灯熄灭。

  - 驾驶台警报取消(REPOSE)

副车钟给定“完车”(F/E)信号，除“车钟电源失败”(TELEGRAPH SOURCE FAIL)警报外，其它所有警报取消。

- 车钟

  - 主车钟

安装：主车钟安装于下列位置

    - 驾驶台：发光把手式变送器(带有蜂鸣器)；

    - 控制室：发光把手式变送器(带有铃铛)；

    - 机侧：LED显示，按钮响应及铃铛。

车钟分区：

正车侧：DEAD SLOW；SLOW；HALF；FULL；NAV.FULL。

倒车侧：DEAD SLOW；SLOW；HALF；FULL；EM’CY FULL。

停车：STOP

功能：

(1) 驾控时：移动车钟手柄至新位置时，控制室及机侧车钟铃声二秒后自动停止，无需移动控制室车钟手柄或现场的响应钮。

(2) 若在控制室或机侧操车时：当驾驶台车钟手柄移动后，蜂鸣器或铃铛响起，直到控制室车钟手柄移至相应位置，或机侧响应钮响应。

  - 副车钟

装备：下列区域装设有副车钟：

  - 驾驶台：LED与按钮式发送器；

  - 控制室：LED及按钮式接收器。按钮为消声钮。

蜂鸣器与主车钟共享。

分区：完车：(FINISHED WITH ENGINE)                (F/E)

备车：(STAND BY)                             (S/B)

定速：(RUN UP)                               (R/U)

功能：

驾驶台按下发送器按钮，LED闪烁显示命令指示区，同时蜂鸣器响起。此时在控制室按下相应区接收器按钮，LED转为常亮，蜂鸣器停止。

备车命令给定时，在响应以前，按下声音停止，蜂鸣器与铃铛声音停止，LED保持常亮，此状态下，按下接收按钮，LED转为常亮，蜂鸣器响两秒后停止。

  - 车钟记录器

驾驶台控制台提供有车钟记录器。

车钟记录器用来监测主车钟发送器与接收器以及副车钟的位置，同时来打印车钟发送器位置改变的新位置及时间，以及车钟接收器响应位置与时间。

车钟记录器面板上提供时间设定钮，首次设定正确后，无须再调。